ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2010г.                                                                                                      №511

Об утверждении долгосрочной целевой программы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района в сфере водоснабжения и водоотведения на 2010-2013 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных целевых программ в МО «Город Гатчина», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района от 16 июля 2009 года № 980, в целях повышения эффективности, устойчивости и надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения, руководствуясь Уставом МО «Город Гатчина»,  администрация МО «Город Гатчина»                           п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района в сфере водоснабжения и водоотведения на 2010-2013 годы» согласно приложению.

2. Назначить первого заместителя главы администрации МО «Город Гатчина» Вихрова В. П. руководителем долгосрочной целевой программы  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района в сфере водоснабжения и водоотведения на 2010-2013 годы».

3. Поручить:

3.1.  Управление  долгосрочной целевой программой  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района в сфере водоснабжения и водоотведения на 2010-2013 годы» отделу городского хозяйства администрации МО «Город Гатчина», отделу капитального строительства администрации МО «Город Гатчина», комитету финансов МО «Город Гатчина» и комитету по экономике и инвестициям администрации МО «Город Гатчина» в рамках их полномочий.

3.2. Выполнение функции координатора программы комитету по экономике и инвестициям администрации МО «Город Гатчина».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации

МО «Город Гатчина»                                                                                                      А.Калугин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МО «Город Гатчина»

от_26 апреля 2010г.__ №__511___

(приложение)

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района в сфере водоснабжения и водоотведения на 2010-2013 годы»

ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района в сфере водоснабжения и водоотведения на 2010-2013 годы»

| Цель программы | Повышение эффективности, устойчивости и надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения |
| --- | --- |
| Основные задачи программы | Обеспечение санитарного благополучия, промышленной и экологической безопасности, улучшение качества очистки сточных вод, обеспечение финансового оздоровления жилищно-коммунальных предприятий, условий для снижения издержек и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, бюджетной поддержки модернизации жилищно- коммунального комплекса МО «Город Гатчина» в 2010 - 2013 году |
| Объем финансовых ресурсов запланированных по программе, с указанием источников финансирования (тыс. рублей) | Общий объем финансирования (в ценах 2010 г.) составляет – 222 734 тыс. руб., в том числе: - бюджет МО «Город Гатчина», всего – 74 568 тыс. руб. в 2010 году – 23 100 тыс. руб., в 2011 году – 18 720 тыс. руб., в 2012 году – 18 000 тыс. руб., в 2013 году – 14 748 тыс. руб. - средства МУП «Водоканал» г. Гатчины, всего-117 104 тыс. руб. в 2010 году – 25 983 тыс. руб., в 2011 году – 32 630 тыс. руб., в 2012 году – 32 630 тыс. руб., в 2013 году – 25 861 тыс. руб. - средства внебюджетных фондов (грант, без возврата)- всего-31 063 тыс. руб. в 2010 году – 31 063 тыс. руб. |
| Показатели: социальная эффективность; экономическая эффективность | Удельный расход электроэнергии (кВт. ч./куб. м.) |
| Основные индикаторы реализации (целевого задания) программы | Удельный расход электроэнергии на 1 куб. м. стоков 2010 году – 0,60 кВт. ч./куб. м. 2011 году – 0,57 кВт. ч./куб. м. 2012 году – 0,57 кВт. ч./куб. м. 2013 году – 0,55 кВт. ч./куб. м. |
| Основания для разработки программы | Постановление администрации муниципального образования «Город Гатчина» от 16 июля 2009 года № 980 «О порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией долгосрочных целевых программ в муниципальном образовании «Город Гатчина». |
| Разработчик программы | Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г. Гатчины |
| Сроки разработки программы | 2010 год |
| Стоимость разработки программы | Без финансовых затрат |
| Представитель Заказчика, руководитель программы | Первый заместитель главы администрации муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района |
| Участники мероприятий программы | Администрация муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г. Гатчины |
| Исполнитель программы | Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г. Гатчины |
| Система управления и контроль за выполнением программы | Общий контроль за выполнением программы и ее руководство осуществляет первый заместитель главы администрации муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района. Контроль за финансированием мероприятий программы и целевым использованием финансовых средств осуществляет комитет финансов МО «Город Гатчина». |

- Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование ее программного решения

Канализационные очистные сооружения г. Гатчины построены в конце семидесятых – начале восьмидесятых годов  и находятся в ведении МУП «Водоканал» г. Гатчина.

В настоящее время вследствие морального и физического износа оборудования сложились тяжелые условия эксплуатации КОС.

В соответствии с результатами обследования, первоочередной реконструкции на существующей площадке КОС подлежат:

- головная часть сооружений до канала перед распределительной чашей первичных отстойников;

- насосная станция сырого осадка при первичных отстойниках;

- воздуходувная станция в блоке насосной и воздуходувной станций;

- цех механического обезвоживания осадка;

Проектная производительность действующих очистных сооружений составляет              60 тыс. м3/сутки.

В приемную камеру сооружений, служащую одновременно камерой гашения напора  поступают: сточные воды от Главной насосной станции по напорному трубопроводу Ду=1000 мм., от Петербургского Института Ядерной Физики им. Б.П. Константинова по двум напорным трубопроводам Ду=300мм, от цеха механического обезвоживания осадка  по напорному трубопроводу Ду=200 мм. и от дренажной насосной станции по напорному трубопроводу Ду=300 мм.

Решетки-дробилки РД-600, которые были установлены в камере, совмещенной с приемной, вышли из строя и демонтированы, поэтому сточные воды просто протекают через эту камеру и по трем лоткам поступают в три  секции горизонтальных песколовок шириной 4 м. и длиной 18 м.

Из-за отсутствия решеток эжекторы гидроэлеваторов песколовок постоянно забиваются отбросами, что выводит из строя узел удаления песка, в связи с чем, работа песколовок нарушена.

После песколовок сточные воды по лотку направляются в распределительную чашу первичных отстойников, завершающих стадию механической очистки сточных вод.

На площадке построены и эксплуатируются четыре радиальных первичных отстойника диаметром 30 м. с насосной станцией сырого осадка по типовому проекту 902-2-85.

На первом этаже насосной станции установлены три плунжерных насоса (два рабочих, один резервный) производительностью по 28 м3/ч при развиваемом напоре 30 м. для перекачки сырого осадка в резервуар при цехе механического обезвоживания осадка для его дальнейшей обработки.

В подвале насосной станции установлены три отечественных центробежных насоса марки СМ производительностью по 216 м3/ч при развиваемом напоре 24 м. Два насоса предназначены для перекачки плавающих веществ из жиросборников (один насос рабочий, один резервный), третий насос предназначен для перекачки воды из отстойников при их опорожнении и связан с отстойниками через систему всасывающих трубопроводов сырого осадка.

Все технологическое оборудование морально устарело и имеет значительный физический износ. Трубопроводная арматура и технологические трубопроводы находятся в аналогичном состоянии.

Механически очищенные сточные воды из первичных отстойников поступают для биологической очистки с помощью микроорганизмов в аэротенки. Для обеспечения условий жизнедеятельности этих микроорганизмов в секции аэротенка подается воздух с помощью воздуходувок, установленных в воздуходувном отделении блока насосно-воздуходувной станции.

В настоящее время в помещении воздуходувной установлены четыре воздуходувки марки ТВ 175-1,6, из которых в рабочем состоянии находятся две. На двух других воздуходувках демонтированы электродвигатели: на одной полностью, на другой -  частично.

Забираемый воздух предварительно очищается на сухих рулонных фильтрах и по воздухозаборному каналу поступает к воздуходувкам.

Фильтры, воздуходувки, а также арматура, установленная на воздуховодах, имеют значительный физический износ.

Избыточный активный ил, образующийся в аэротенках, выводится из системы и направляется на уплотнение в радиальных уплотнителях.

Смесь сырого осадка первичных отстойников и уплотненного до влажности 93 % избыточного активного ила плунжерными насосами (один рабочий, один резервный), установленными в насосном отделении цеха механического обезвоживания осадка, подается в регулятор-смеситель ершового типа. Туда же для коагуляции осадка перед обезвоживанием подаются раствор 10 %-ного хлорного железа и 10 %-ного известкового молока, приготовленные в реагентном хозяйстве цеха. Скоагулированный осадок распределяется по корытам вакуум-фильтров через регулируемые водосливы.

В отделении вакуум-фильтров на площадке +3.60 м. установлены три (два рабочих, один резервный) вакуум-фильтра БОУ -20-2.6 с поверхностью фильтрации по 20 м2.

Для создания вакуума в насосном отделении установлены два рабочих и один резервный вакуум-насосы. Для отвода паро-воздушно-водяной смеси предусмотрены два рабочих и один резервный ресиверы емкостью по 0,4 м3 каждый. Фильтрат из ресиверов отводится в бак с гидрозатвором, откуда консольными насосами (один рабочий, один резервный) откачивается в камеру промывки осадка при уплотнителях.

Обезвоженный осадок попадает на ленточный конвейер – горизонтальный и, затем, наклонный, по которому подается в бункер осадка для погрузки в автотранспорт. Бункер расположен в помещении, примыкающем к отделению вакуум-фильтров.

Промывка ткани фильтров предусмотрена технической водой, регенерация – 10 % раствором ингибированной соляной кислоты.

В реагентном хозяйстве цеха механического обезвоживания осадка установлены емкости для хранения 30 % -ной соляной кислоты и расходная емкость объемом 4 м3 для10 %-ного раствора.

Все технологическое оборудование цеха, трубопроводы и арматура эксплуатируются не один десяток лет, морально устарели и требуют замены.

В соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2005 года № 467-р «О мерах по реализации проекта «Восстановления муниципального водоснабжения и водоотведения для выбранных городов: Гатчина, Кировск, Пикалево, Тихвин» («Северная инициатива»)» в настоящее время МУП «Водоканал» г. Гатчина является участником краткосрочной программы развития сектора водоснабжения и водоотведения в Ленинградской области подготовленной и выполняемой в соответствии с программой «Северная инициатива».

Программа «Северная инициатива» финансируется Северным инвестиционным банком СИБ, Северной экологической финансовой корпорацией NEFCO, Датским агентством защиты окружающей среды DEPA, Министерством окружающей среды Финляндии FmoE, Шведским Агентством международного развития Sida и Северным экологическим партнерством (NDEP).

Основная цель программы - улучшение услуг водоснабжения и водоотведения и экологического состояния с целью выполнения рекомендаций HELCOM в соответствующих городах Ленинградской области.

Муниципальный контракт № 119 на выполнение рабочего проекта реконструкции Канализационных Очистных Сооружений (КОС) г. Гатчина заключен 07 декабря 2006 года с проектной организацией ЗАО «Водопроект-Гипрокоммунводоканал. Санкт-Петербург» на сумму 3 498 931 руб. Рабочий проект реконструкции КОС получил положительное заключение ГАУ «Леноблэкспертиза» 06 ноября 2009 г.

Оборудование для здания решеток, песколовок и цеха механического обезвоживания осадка закуплено МУП «Водоканал» г. Гатчина и поставлено в полном объеме 20 февраля 2009 г. на территорию КОС г. Гатчина за счет средств займа Северного Инвестиционного Банка по контракту с компанией Malmberg Water AB (Швеция) сумму 1 271 476 Евро.

Оборудование для блока воздуходувных станций КОС планируется к поставке во 2-ом квартале 2010 г. за счет средств безвозмездного гранта NDEP по контракту с компанией ООО «Росэкострой Инжиниринг» (Россия) на сумму 678 714,26 Евро.

Оборудование для насосной станции сырого осадка КОС планируется к поставке во 2-ом квартале 2010 г. за счет средств безвозмездного гранта NDEP по контракту с компанией Malmberg Water AB (Швеция) на сумму 29 941 Евро.

Инвестиционная программа МУП «Водоканал» г. Гатчина принята на период до 2013 года и предполагает выполнение работ по реконструкции КОС в соответствии с согласованной проектно-сметной документацией.

Напорный коллектор бытовой канализации от Главной канализационной Насосной Станции до Канализационных очистных сооружений, протяженностью порядка 3,5 км, выполнен в виде железобетонной трубы, диаметром 1000 мм., введен в эксплуатацию в 1984 году. В настоящее время изношен полностью, находится в аварийном состоянии и нуждается в ремонте. Для его вывода из работы и проведения капитального ремонта, необходимо строительство второй ветки напорного коллектора. Это обеспечит возможность переключения коллекторов, проведение профилактических и ремонтных работ, ревизию и обслуживание запорной арматуры, наличие резерва (в соответствии со СНиП 2.04.03-85), а также гарантирует экологическую безопасность города и района.

Районная насосная станция построена в 1977 г., обеспечивает перекачку сточных вод с микрорайона Аэродром и Мариенбург на Главную канализационную насосную станцию. Напорные задвижки Ду 400 с электроприводом  (чугунное исполнение, марка 30Ч6БР) эксплуатируются свыше 30-ти лет (нормативный срок эксплуатации  15 лет). Регулировка производительности насосных агрегатов, по технологии, осуществляется дросселированием с использованием напорных задвижек. По этой причине задвижки Ду 400 с электроприводом находятся в крайне изношенном состоянии и подлежат замене. После замены задвижек повысится надежность всей станции.

- Раздел 2. Цель программы

Повышение эффективности, устойчивости и надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения и водоотведения

- Раздел 3. Основные задачи программы

- обеспечение санитарного благополучия, промышленной и экологической безопасности;

-  улучшение качества очистки сточных вод;

- обеспечение финансового оздоровления коммунальных предприятий, условий для снижения издержек и повышения качества предоставления коммунальных услуг, бюджетной поддержки модернизации жилищно- коммунального комплекса МО «Город Гатчина» в 2010 - 2013 году

- Раздел 4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период с 2010 года до 2013 года.

- Раздел 5. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета  муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района, Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» г. Гатчины и средств внебюджетных фондов (грант, без возврата).

Объем финансовых средств по реализации  мероприятий программы в 2010-2013 годах составляет 222 734 тыс. рублей, в том числе: 2010 год – 80 146 тыс. рублей, 2011 год -  51 350 тыс. рублей, 2012 год – 50 630 тыс. рублей, 2013 год – 40 608 тыс. руб. (Приложение 1 к настоящей программе).

Объемы финансирования на   реализацию   долгосрочной   целевой   программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района в сфере водоснабжения и водоотведения на 2010-2013 годы» за счет средств бюджета МО «Город Гатчина» утверждаются решением о бюджете на очередной финансовый год и предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью в виде бюджетных инвестиций или взносов в уставный фонд  Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» г. Гатчины.

Выбор подрядной организации по реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района в сфере водоснабжения и водоотведения на 2010-2013 годы», а также поставщиков продукции, работ и услуг осуществляется в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Для осуществления финансирования МУП «Водоканал» г. Гатчина представляет в комитет финансов МО «Город Гатчина» одновременно с заявкой на перечисление средств договор на выполнение работ по реконструкции.

МУП «Водоканал» г. Гатчина представляет комитету финансов МО «Город Гатчина» отчет об использовании денежных средств по утвержденной форме.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых на софинансирование выполнения мероприятий Программы, осуществляется комитетом финансов МО «Город Гатчина» и первым заместителем главы администрации МО «Город Гатчина» согласно бюджетному законодательству.

Получатели несут ответственность за нецелевое использование средств бюджета МО «Город Гатчина» в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

При выявлении нецелевого использования бюджетных средств они подлежат изъятию в бесспорном порядке в соответствии со статьей 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

- Раздел 6. Исполнители мероприятий программы

Основной исполнитель программы: Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г. Гатчины

- Раздел 7. Организация управления Программой и контроль за ходом

ее реализации

Организацию управления Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет первый заместитель главы администрации МО «Город Гатчина»

Ежегодно по результатам прошедшего года первый заместитель главы администрации МО «Город Гатчина» докладывает результаты реализации Программы. (Приложение 3 к настоящей программе).

- Раздел 8. Оценка эффективности, социально-экономических и

экологических последствий от реализации Программы

Программа оценивается по результатам ее реализации в экономической, экологической, социальной сфере.

Основным показателем эффективности Программы является то, что в результате выполнения всех программных мероприятий по ремонту и строительству объектов водоотведения будет значительно снижено содержание твердых бытовых отходов и абразивных элементов в стоках, в результате чего будет существенно увеличен срок эксплуатации технологического оборудования. Автоматизация и оптимизация процесса обезвоживания осадка и механической очистки позволит обеспечить бесперебойную работу по транспортировке стоков для последующей химико-биологической очистки и гарантированно избежать угрозы экологической безопасности города и района.

Экономическая эффективность Программы определяется уменьшением удельного расхода электроэнергии на 1 куб. м. воды/стоков.

Экологическая эффективность Программы выражается в снижении уровня загрязнения окружающей среды и предотвращении вредного воздействия на нее хозяйственной деятельности.

Социальная эффективность Программы характеризуется улучшением условий проживания населения, обеспечением нормальных условий для жизни будущих поколений.

В 2010 году будет реконструирован цех механического обезвоживания осадка.

В 2011 году будет реконструирована головная часть очистных сооружений, построено здание решеток и песколовки.

В 2012 году будет реконструирован блок насосных и воздуходувных станций.

В 2013 году будет реконструирована насосная станция первичных отстойников (сырого осадка).

- Приложение 1

к долгосрочной целевой программе

«Модернизация объектов коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

«Город Гатчина» Гатчинского муниципального

района  в сфере водоснабжения и

водоотведения на 2010-2013 годы»

ДИНАМИКА

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района в сфере водоснабжения и водоотведения на 2010- 2013 годы»

(тыс. рублей в ценах года начала реализации программы)

| Источники и направления расходов | Финансовые затраты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Год начала реализации программы, 2010 | последующие финансовые годы |  |  |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| Затраты - всего | 80146 | 51350 | 50630 | 40608 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| бюджет ГМР |  |  |  |  |
| бюджет МО «Город Гатчина» | 23100 | 18720 | 18000 | 14748 |
| прочие источники | 57046 | 32630 | 32630 | 25860 |
| Из общего объема затрат: |  |  |  |  |
| затраты на капитальные вложения | 68660 | 40047 | 39592 | 31190 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| бюджет ГМР |  |  |  |  |
| бюджет МО «Город Гатчина» | 18100 | 18720 | 18000 | 14748 |
| прочие источники | 50560 |  |  |  |
| затраты на прочие нужды | 11486 | 11303 | 11038 | 9418 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| бюджет ГМР |  |  |  |  |
| бюджет МО « Город Гатчина» | 5000 |  |  |  |
| прочие источники | 6486 | 11303 | 11038 | 9418 |

- Приложение 2

к долгосрочной целевой программе

«Модернизация объектов коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

«Город Гатчина» Гатчинского муниципального

района  в сфере водоснабжения и

водоотведения на 2010-2013 годы»

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района в сфере водоснабжения и водоотведения на 2010- 2013 годы»

| Наименование объекта, мероприятия | Территориальная принадлежность | Срок финан- сиро- вания меро- прия- тия | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в действующих ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) | Главный распо- ряди- тель бюджет- ных средств | Распо- ряди- тель бюд- жетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | феде- раль- ный бюд- жет | обла- стной бюджет | бюджет ГМР | бюджет МО «Город Гатчина» | Прочие источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Реконструкция (модернизация) канализационных очистных сооружений Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» г. Гатчины на 2010-2013 годы» | Гатчинский район, дер. Вайялово | 2010-2013 | 217334 |  |  |  | 69168 | 148166 |  | Администрация МО «Город Гатчина» |  |
| Проектирование второй ветки напорного коллектора от главной канализационной насосной станции (г. Гатчина, Красносельское шоссе, д.18а, корп. 1,2,3) до канализационных очистных сооружений (Гатчинский район, вблизи дер. Вайялово) | г. Гатчина, Гатчинский район | 2010 | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  | Администрация МО «Город Гатчина» |  |
| Замена двух напорных задвижек Ду=400 мм. на насосных агрегатах № 3 и № 4 районной канализационной насосной станции (РНС) (г. Гатчина, ул. Воскова, д.1) | г. Гатчина, ул. Воскова | 2010 | 400 |  |  |  | 400 |  |  | Администрация МО «Город Гатчина» |  |

Приложение 3

к долгосрочной целевой программе

«Модернизация объектов коммунальной

инфраструктуры муниципального образования

«Город Гатчина» Гатчинского муниципального

района  в сфере водоснабжения и

водоотведения на 2010-2013 годы»

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района в сфере водоснабжения и водоотведения на 2010- 2013 годы»

по итогам _____________________________________________

(отчетный период (квартал, год)

Раздел 1

(нарастающим итогом)

| Объекты, мероприятия | Террито- риальная принад- лежность | Фактическое финансирование (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Выполнение работ (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все- го | феде- раль- ный бюд- жет <1> | обла- стной бюд- жет <1> | бюджет ГМР <1> | бюджет МО «Город Гатчина» | прочие источники <1> | все- го | феде- раль- ный бюд- жет <1> | обла- стной бюд- жет <1> | бюджет ГМР <1> | бюджет МО «Город Гатчина» | прочие источники <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Примечание.  При  несоответствии  отчета структуре или содержанию плана мероприятий программы по каждому отклонению дается разъяснение в сноске или

в прилагаемой пояснительной записке.

<1>  Объемы  финансирования  программы  из  федерального, областного бюджетов и бюджета ГМР, прочие источники указываются справочно.

Раздел 2

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ,

БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| Наименование показателя | Значение на начало года | Плановое значение | Фактическое значение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Руководитель программы ________________ __________ ________________________

(должность)      (подпись)                  (фамилия, инициалы)